## 远程交互接口

请求数据

| Method | URL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | http://设备IP:8090//device/openDoorControl |  |  |  |
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必传 | 附加说明 |
| pass | 设备密码 | String | Y |  |
| type | 设备交互行为类型 | Int | Y | 1：开门； 2：串口输出；3. 韦根输出； 默认是1 |
| Content | 输出内容 | String | N | 若选择2，串口只允许数字、英文和英文字符，长度限制255个字符。串口也支持输出韦根信号，一代设备需要外接串口→韦根信号转换小板，小板由本公司定制。自定义内容传入格式：韦根26：#26WG任意数字#，韦根34：#34WG任意数字# 若选择3，韦根，只允许数字。韦根26：#26WG任意数字#，韦根34：#34WG任意数字# |