| Uface-M4206 门禁考勤一体机 |  |
| --- | --- |
| 产品简介： |  |
| Uface-M4206是一款高性能，高可靠性的人脸识别产品，依托深度学习算法，具有识别速度快、准确率高的特点。支持人脸识别1:1和1:N模式，支持IC卡、NFC卡等多种验证方式。 |  |
| 应用场景： |  |
| 办公区域、学校、社区、写字楼、酒店、商场、商店、公共服务场所等。 |  |
| 产品特性： |  |
| - 全新壁挂式工业设计，线条流畅 |  |
| - 4英寸IPS全视角LCD显示屏 |  |
| - 识别准确率高达99.99% |  |
| - 识别速度小于0.7秒 |  |
| - 支持5000张人脸照片 |  |
| - 支持活体检测 |  |
| - 支持Wi-Fi、BT功能 |  |
| - 可选配IC卡、NFC卡等读卡功能 |  |

| 技术参数: |  |
| --- | --- |
| Uface-M4206 |  |
| 显示 |  |
| 显示屏 | 4英寸IPS全视角LCD屏 |
| 分辨率 | 800 × 480 |
| RGB摄像头 |  |
| 图像传感器 | 逐行扫描CMOS |
| 分辨率 | 1600 × 1200 |
| 视场角 | 51° |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | F2.8 |
| 白平衡 | 支持 |
| 曝光 | 支持 |
| 红外摄像头 |  |
| 图像传感器 | 逐行扫描CMOS |
| 分辨率 | 1600 × 1200 |
| 视场角 | 51° |
| 焦距 | 3.5 mm |
| 光圈 | F2.8 |
| 白平衡 | 支持 |
| 曝光 | 支持 |
| 接口 |  |
| 串行通讯接口 | 1路RS-232，1路RS-485 |
| 韦根输出 | 1路韦根26/34 |
| 复位接口 | Reset线缆端按键 |
| 网络接口 | 1路RJ45 100M/1000M自适应以太网口 |
| USB接口 | 1路Micro USB |
| 报警接口 | 2 路报警输入 |
| 功能 |  |
| 人脸检测 | 同时检测跟踪5个人 |
| 识别准确率 | 99.99% |
| 活体检测 | 支持 |
| 人脸容量 | 5000张人脸照片 |
| 陌生人检测 | 支持 |
| 识别距离配置 | 支持 |
| UI界面配置 | 支持 |
| 远程升级 | 支持 |

| 部署方式 | 公网、局域网 |
| --- | --- |
| 系统参数 |  |
| 操作系统 | Android |
| CPU | 8核，1.5GHz |
| GPU | 支持 |
| 存储容量 | 内存1GB/2GB，存储8GB |
| 常规参数 |  |
| 防护等级 | IP42 |
| 电源 | DC 12 V/2A |
| 工作温度 | -10 ℃～50 ℃ |
| 工作湿度 | 10%～90% |
| 功耗 | Max. 15 W |
| 设备尺寸 | 185.24 mm × 90 mm × 21.2 mm |

订货型号： Uface-M4206

产品尺寸：

1801107